Технические характеристики ИБП Irbis-Smart-UPS-5000-230

Параметры входа

Входная частота, 50/60 ± 3 Гц

Автоопределение входной частоты

Регулируемый диапазон входного напряжения при работе от сети 151 – 302 В

Диапазон входного напряжения при работе от сети, 160–286 В

Эффективность под полной нагрузкой, 96 %

Выходные параметры

Топология: Линейно-интерактивный

Максимальная задаваемая мощность 4,0 кВт / 5,0 кВА

Уровень выходного напряжения 220 : 230 или 240 В

Эффективность под полной нагрузкой, 96%

Искажения формы выходного напряжения при полной нагрузке,  не более 5 %

Выходная частота (синхронизированная с электросетью для номинала в 50 Гц) 47 - 53Гц

Пик-фактор нагрузки 3:1

форма напряжения: синусоидальный сигнал

Время переключения типовое 2мс, максимальное 4 мс

Выходные разъемы IEC 320 C19 - 2 шт.

Выходные разъемы IEC 320 C13 - 8 шт.

Параметры АКБ

Свинцово-кислотные батареи с регулирующими клапанами (VRLA)

Типовое время перезарядки 3 ч

Сменная батарея

Срок службы батареи 3-5 лет

Дополнительная информация

Интерфейсные порты DB-9 RS-232

Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)

Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки

Возможность установки в стойку

Защита от перегрузки

Защита от коротких замыканий

Защита нагрузок от импульсных перенапряжений

Размеры

Ширина 483 мм

Глубина 660 мм

Высота 222мм